نموذج الاجابة لامتحان مادة  	    الفصل الدراسي الأول

كلية الزراعة	       		     هندسة الزراعة المائية	 	 	يناير 2017

قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية        دراسات عليا – لائحة قديمة                  الزمن: ساعتان

أجب عن جميع الأسئلة التالية:  (الدرجة الكلية: 60 درجة)

السؤال الأول:   (20 درجة)

- تعتبر المخلفات الصلبة أحد اهم المشاكل التي تواجه نظام إعادة تدوير المياه، اشرح هذه العبارة ثم بين كيف يمكن من المخلفات الصلبة في نظام إعادة تدوير المياه. 					(7 درجات)

تعتبر المخلفات الناجمة عن إخراج الأسماك وباقي الغذاء الذى لم يؤكل من أهم المشكلات فى الاستزراع المائي المكثف داخل نظام اعادة تدوير المياه نظرا لان تراكمها يؤدى إلى:-

- زيادة الحاجة إلى الأكسجين الذائب فى المياه.

- ارتفاع نسبة غاز الأمونيا السام للأسماك.

- سرعة انسداد المرشحات الميكانيكية والحيوية.

وبالتالي فعمليات إزالة تلك المخلفات تعتبر من الأهمية بمكان لتفادى المشكلات السابق ذكرها.

وللتعامل مع تلك المخلفات يجب اولا التعرف على صورها حيث يتم التعامل مع كل صورة منها على حسب طبيعتها. حيث تنقسم تلك المخلفات إلى:-

- مخلفات مترسبة.  Settlable Solids

- مخلفات عائمة. Suspended Solids

- مخلفات ذائبة.  Dissolved Solids

- المخلفات المترسبة :-

هى عبارة عن المخلفات التى تستقر فى القاع بفعل الجاذبية الارضية وتعتبر اسهل انواع المخلفات التى يمكن التخلص منها سريعا وخصوصا فى الاحواض الدائرية ذات القاع المخروطى الاملس حيث تسقط بالجاذبية الى فتحة الصرف السفلية وبالتالى يكون من السهل التخلص منها يوميا او على فترات خلال اليوم ولكى يسهل التخلص من هذه المخلفات يجب ان يكون قاع الحوض املس وان تكون الميول جيدة نحو فتحة الصرف حيث يتم تجميع المخلفات الرسوبية والتخلص منها عن طريق مصيدة المخلفات الموجودة فى قاع الحوض والمتصلة بمجمع المخلفات خارج الحوض والذى يعتمد على التخلص من المخلفات بنظرية الطرد المركزى.

- المخلفات العالقة Suspended Solids

ان الاختلاف بين المخلفات المترسبة والمخلفات العالقة ان المخلفات العالقة تظل معلقة فى المياه لفترة من الزمن وخلال هذه الفترة لا يمكن التخلص منها عن طريق الجاذبية الارضية. او هى عبارة عن المخلفات التى يتراوح قطر حبيباتها ما بين 30 – 100 ميكرون. وخطورة هذه المخلفات تتركز اساسا فى تأثيرها السئ على خياشيم الاسماك حيث تلتصق هذه المخلفات وتتركز على الخياشيم فيؤدى لنقص كمية الاكسجين التى تحصل عليها الاسماك. وللتخلص من هذه المخلفات يتم ذلك عن طريق الترشيح الميكانيكى لهذه المخلفات. والترشيح الميكانيكي هو عبارة عن حاجز يعترض مسار الماء يقوم بحجز المخلفات الأكبر من قطر فتحات هذا الحاجز، وقد يكون هذا الحاجز من الرمل او الحصى او عبارة عن حاجز شبكي ويعتبر الحاجز الشبكي او أفضل والأكثر الأنواع استخداما وذلك لسهولة تنظيفه وسهولة تغييره. ويوجد عدة أنواع من المرشحات الشبكية فمنها الاسطواني والقرصي وذات السير المائل. ويبن شكل (6-4) الأنواع المختلفة من المرشحات الشبكية.

- المخلفات الناعمة او الذائبة Fine and Dissolved

هى عبارة عن مخلفات ناعمة قطرها اقل من 30 ميكرون وتمثل أكثر من 50% من المخلفات العالقة فى المياه، والمخلفات الناعمة والمخلفات العضوية الذائبة فى المياه لا يمكن التخلص منها بالترسيب او بالترشيح عن طريق الترشيح الميكانيكي. والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها فى التخلص من هذه المخلفات هو إحداث تيار خفيف من الهواء فى المياه من أسفل محدثا فقاعات هوائية تلتصق بها هذه المخلفات بتأثير التوتر السطحي ثم يتم تجميع هذه الرغوة foam على سطح فيسهل التخلص منها، وكفاءة هذه العملية تتأثر بعاملين:-

-  ان يكون حجم الفقاعات الهوائية المكتونة صغير.

- إطالة الفترة التى تمر بها الفقاعات الهوائية داخل عمود المياه لإعطائها اكبر فرصة للالتصاق بالمخلفات.

- اذكر ما تعرفه عن طرق تعقيم المياه فى مزارع الاسماك.      (6 درجات)

طرق التعقيم هى:-

- التعقيم الكيماوى

- التعقيم بالموجات فوق الصوتية

ثم يقوم الطالب بشرح كل طريقة بالتفصيل

- مستثمر يمتلك قطعة ارض مساحتها 10 فدان صالحة للاستزراع السمكى، فاذا استعان بك فى تصميم وتخطيط تلك المزرعة بحيث تكون كثافة الاسماك 2 كجم/م3 ويمتلك مصدر مائى تركيز الاكسجين الذائب به 7 جزء فى المليون. فما هى نصائحك من حيث:                     (7 درجات)

- ابعاد الاحواض والجسور.

- تصميم قنوات الرى والصرف بحيث يتم الحصول على نصف القطر الهيدروليكى الامثل.

اولا: تصميم الأحواض

تمثل مساحة الاحواض 70% من المساحة الكلية للمزرعة

مساحة الاحواض = 10×70/100 = 7 أفدنة

الباقى (30%) عبارة عن مبانى - مخازن – جسور قنوات  - مصارف – ادارة

بفرض ان مساحة الحوض الواحد = 1 فدان 	عمق الماء فى الحوض = 1م

عدد الاحواض = 7 أحواض

حجم الماء فى الحوض = 4200 × 1 = 4200 م3

بفرض ان طول الحوض = 100 م

عرض الحوض = 4200/100 = 42 م

ويترك بين كل حوض والاخر جسر

- يتم عمل ميل فى قاع الحوض بمقدار 5 سم لكل 10 م من الجانبية نحو الداخل

- يتم عمل ميل فى الاتجاه الطولى للحوض بمقدار 5 سم لكل 10 م

- يتم عمل قناه وسطية بعرض 2 م وانحدار قاع بمقدار 5 سم لكل 10 م

ثانيا: تصميم الجسور

عرض الجسر من اعلى يساوى 3 م وميوله الجانبية تتوقف على نوع التربة

التربة الطينية الميل المناسب لها 1 : 1

ارتفاع الجسر

الارتفاع التصميمى = ارتفاع الماء +30 سم = 100 + 30 = 130 سم = 1.3 م

الارتفاع الانشائى = الارتفاع التصميمى + 15% من الارتفاع التصميمى

= 1.3 + 1.3 × 15/100 = 1.495 = 1.5 م

عرض قاع الجسر = 3+1.5×2 = 6 م

ثالثا: تصميم قنوات الرى

يتم عمل قناه واحدة لتغذية جميع الأحواض

ولحساب ابعاد القناة لابد من معرفة كمية المياه اللازم امدادها للأحواض وهذه الكمية عبارة عن المياه المفقودة فى البخر والمياه المفقودة فى التسرب العميق والمياه اللازمة للامداد بالاكسجين.

- المياه المفقودة فى البخر

تمثل 1-2% من كمية المياه الموجودة فى الحوض

كمية المياه المفقودة بالبخر للحوض الواحد = 4200 × 1.5/100 = 63 م3/يوم

= 2.6 م3/ساعة

- كمية المياه المفقودة بالتسرب العميق

تمثل 5 – 40 % من كمية المياه على حسب نوع التربة

تمثل للتربة الطينية 10% (180 لتر/م2/يوم)

كمية المياه المفقودة بالتسرب للحوض الواحد = 4200 × 10/100 = 420 م3/يوم

= 17.5 م3/ساعة

- كمية المياه المطلوبة لتوفير احتياجات الاسماك من الاكسجين للحوض الواحد

يحتاج 1 كجم اسماك الى 200 مجم اكسجين/ساعة

كمية الاكسجين المطلوبة = 4200×200 = 840000 مجم اكسجين / ساعة

= 840 جم اكسجين/ساعة

1 لتر يضيف 4 مجم اكسجين

1م3 يضيف 4 جم اكسجين

كمية المياه المطلوبة للحوض الواحد = 840/4 = 210 م3/ساعة

كمية المياه المطلوبة للحوض = 2.6+17.5+210 = 230.1 م3/ساعة

كمية المياه المطلوبة للمزرعة = 230.1×7 = 1610.7 م3/ساعة

Q=A.V

A=bd+md2

بفرض ان b = 2d

الميل 1:1

∴A=2d.d+d2=3d2m2

V=1n.R23S0.5

R=APP=2C+bC=2d∴P=2×2d+2d      =4.8d∴R=3d24.8d=0.625d

السؤال الثاني:   (20 درجة)

- تعتبر جودة المياه واحدة من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح او فشل الاستزراع المائي، اشرح هذه العبارة ثم اذكر فقط صفات المياه الطبيعية والكيميائية مع شرح واحدة من كل منهما.			(6 درجات)

تعتبر جودة المياه واحدة من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل الاستزراع المائي، حيث يؤدى توافر المستويات المناسبة من صفات المياه إلى تقليل انتشار الأمراض وتقليل الإجهاد الواقع على الأسماك وبالتالي الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة. وتنقسم صفات المياه إلى صفات طبيعية وصفات كيميائية

الصفات الطبيعية

- درجة الحرارة

- الملوحة

- العكارة

- اللون

الصفات الكيميائية

- الاكسجين الذائب

- القلوية الكلية

- العسر الكلى

- رقم الحموضة

- ثانى اكسيد الكربون

- المركبات النيتروجينية

- الحديد

- كبريتيد الهيدروجين

ثم يقوم الطالب بشرح واحدة من كل نوع

- هناك حد معين لتكثيف الأسماك إذا كان الوسط المستخدم لإضافة الاكسجين للماء هو الهواء. فما هو هذا الحد، وإذا طلب منك زيادة الكثافة عن ذلك فما هو الاجراء الذي يجب ان تتخذه. اشرح كيفية احتبار أجهزة التهوية للوصول الى معرفة كفاءة التهوية القياسية ومعدل انتقال الاكسجين القياس.			(6 درجات)

الحد الذى يناسب التهوية بالاكسجين الجوى هو 40 كجم/ م3 وعندما يريد زيادة الكثافة يتم استخدام الاكسجين النقى فى التهوية، ثم يقوم الطالب يشرح كيفية اختبار اجهزة التهوية.

- اذا علمت انه يتم حصاد 1000 نبات خس اسبوعيا.ويتم تنظيف هذه النباتات وتغليفها بالبلاستيك ثم تعبئتها فى اوعية. ويتم حصاد نباتات الخس بعد أربع اسابيع من الزراعة على كثافة 29.3 نبات/م2 افترض ان اسماك البلطى تنمو فى هذا النظام. ماهو اتساع الاحواض المطلوبة للتربية؟ ماهو الانتاج السنوى من اسماك البلطى؟ ماهو اتساع احواض تربية الاسماك؟.						(8 درجات)

- المطلوب انتاج 1000 نبات خس اسبوعيا. اذا اكنت دورة النمو 3 اسابيع لابد ان يحتوى النظام 3000 نبات.

- عند كثافة 29.3 نبات/م2 تكون المساحة الكلية المطلوبة للنباتات هى 102.3 م2 وهذه المساحة تساوى 1100 قدم مربع.

- يتم اختيار عرض وحدات hydroponicيساوى 8 اقدام. والطول الكلى لاحواض hydroponic يساوى 137.5 قدم.

- فى هذا النظام نحتاج الى حوضين من احواض hydroponic ولذلك يكون اقل طول للاحواض هو 68.75 قدم. ويكون عرض شرائح البولى اثيلين يساوى 8 اقدام.ويكون العدد الكلى لشرائح البولى اثيلين لحوض الزراعة يساوى 8.59 شرئحة ويتم استخدام 9 شرائح بسبب دوران الشريحة الاخيرة. ومن ثم يكون طول حوض الزراعة يساوى 72 قدم.

- المساحة الكلية لنمو النباتات تكون 1152 قدم مربع. وهذا يساوى 107 م2.

- كثافة النباتية تكون 29.3 نبات/م2 فيكون العدد الكلى للنباتات 3135 نبات فى هذا النظام.

- افترض ان معدل التغذية 60 جرام/م2/يوم مع تغذية جيد مما يؤدى الى نمو جيد للنباتات. ولذلك كان معدل التغذية اليوم للنظام يساوى 6420 جرام.

- كمية العليقة المطلوبة سنويا للنظام تساوى 5146 رطل.

- افترض ان معدل التحويل الغذائى يساوى 1.7 فان كفاءة التحويل الغذائى تساوى 0.59.

- معدل انتاج الاسماك السنوى يساوى 3036 رطل.

- افترض ان وزن الحصاد للاسماك يساوى 500 جرام وان وزن الزريعة 50 جرام اذا الوزن المكتسب يساوى 450 جرام لكل سمكة.

- العد الكلى للاسماك عند الحصاد يساوى 3036 سمكة.

- ويكون الانتاج الكلى السنوى يساوى 3340 رطل.

- اذا كانت احواض تربية الاسماك 4 احواض وان كل حوض يتم حصاده كل 6 اسابيع فيكون عدد مرات الحصاد خلال العام يساوى 8.7 مرة.

- فى كل مرة حصاد يتم حصاد 384 رطل .

- الكثافة النهائية عند الحصاد تساوى 0.5 رطل/جالون. ولذلك يكون حجم المياه فى كل حوض تربية يساوى 768 جالون. يجب ان يكون ارتفاع حافة الحوض فوق مستوى المياه فيه بمقدار 6 بوصة.

- كل سمكة تحتاج الى كمية مياه تعادل 2.2 جالون خلال دورة الانتاج.

- معدل تخزين الاسماك (عدد الاسماك) يساوى 349 سمكة لكل حوض.

ولأخذ عدد الوفيات فى الاعتبار يتم اضافة 10% من عدد الاسماك فى الحوض فيكون العدد الكلى الفعلى المطلوب للحوض الواحد يساوى 384 سمكة للحوض.

السؤال الثالث:   (20 درجة)

- عرف عملية النيترة ثم اذكر ما تعرفه عن العوامل التي تؤثر على هذه العملية. 		(5 درجات)

رقم الحموضة pH

ان كل من معدل النيترة والعلاقة بين الاشكال المتأينة والغير متأينة للامونيا تتأثر بمعدل النيترة. وان رقم الحموضة الامثل فى المياه يتراوح ما بين 7.2 – 7.8 (Loveless and Painter, 1968 ; Antoniou et al., 1990) وان التركيز المناسب لـ pH لعملية النيترة يتراوح ما بين 6 -9 وهو التركيز المناسب للاستزراع السمكى. ويجب المحافظة على هذا المستوى من الـ pH وان اختلاف تركيزه عن هذا الحد يؤثر على عملية اكسدة الامونيا.

القلوية

يوجد علاقة بين معدل اكسدة الامونيا والقلوية حيث وجد ان كل 1 جم من الامونيا يتم تحويله الى نترات يحتاج الى 7.14 جم قلوية. ويمكن تعويض الفاقد من القلوية عن طريق اضافة بيكربونات الصوديوم حيث يتم اضافة 0.25 كجم/كجم عليقة (Loyless and Malone, 1997)

درجة الحرارة

تلعب درجة الحرارة دورا مهما فى عملية النيترة كما انها تؤثر على معدل النيترة فى المرشح الحيوى حيث ان معدل التفاعل ينخفض بانخفاض درجة الحرارة ويتوقف عند درجة حرارة 10 ˚م. وقد ذكر (Jones and Morita, 1985) ان انخفاض درجة الحرارة عن ذلك يؤدى الى انخفاض معدل تحويل الامونيا بمقدار 50%. ويوجد مدى واسع من درجة الحرارة تتم فيه عملية النيترة وقد تم وضع معادلة للتنبؤ بمعدل النيترة على اساس درجة الحرارة وهى

R = 140 + 8.5 T      (6)

وتتم عملية النيترة على درجة حرارة تتراوح ما بين 10 – 35˚م. فعلى سبيل المثال يكون معدل تحويل الامونيا 77% عند درجة حرارة 17˚م ويكون اعلى معدل تحويل عند درجة حرارة 27˚م.

الاكسجين الذائب

ان عملية النيترة لا تتم الا فى وجود الاكسجين وان كل 1 جم امونيا يتم تحويله الى نترات يحتاج الى 4.57 جم اكسجين. وقد ذكر (Wheaton, 1985) و (Malone et al., 1998) انه لا يجب ان لا يقل مستوى الاكسجين الذائب فى المرشح الحيوى عن 2 مجم/لتر ، حيث ان انخفاض الاكسجين الذائب عن هذا المستوى يؤدى الى موت البكتريا.

الامونيا

ان تركيز الامونيا يؤثر تأثيرا مباشرا على معدل النيترة وعموما ان زيادة تركيز الامونيا يؤدى الى زيادة معدل اداء المرشح الحيوى.

الملوحة

تؤثر الملوحة مثلها مثل درجة الحرارة والـ pH على عملية النيترة. وقد وجد ان زيادة مستوى الملوحة عن 5 مجم/لتر يؤثر على عملية النيترة وعلى بكتريا النيترة وتقلل من معدل تحويل الامونيا الى نترات.

- اذكر ما تعرفه عن أنواع المرشحات الحيوية.						(5 درجات)

- المرشحات الغاطسة

- المرشحات ذات الانسياب الرقائقى

- المرشح الحيوى الدوار

- المرشحات ذو الكرات العائمة

- المرشحات ذو الوسط العائم

ثم يقوم الطالب بشرح هذه الانواع

- مزرعة سمكية تنتج 60 طن اسماك سنويا بنظام إعادة تدوير المياه بواقع 10 طن/2 شهر، فاذا طلب من سيادتكم المساعدة في تصميم هذه المزرعة. فما هي مقترحات سيادتكم مح حيث: -	(10 درجات)

- حساب معدل استهلاك الاكسجين لكل ساعة

- حساب معدل انتاج الامونيا لكل ساعة

- حساب التصرف المطلوب (م3/ساعة)

- استخدام مرشح واحد للمزرعة او أكثر من مرشح ولماذا

- حجم المرشح الحيوي المستخدم

- الابعاد المثلى للمرشح الحيوي مع مراعاة كافة الشروط الهندسية

- صمم حوض ترسيب يعمل على معالجة هذه المياه لاعادة استخدامها مرة اخرى اذا علمت ان معدل التحميل السطحى 40 م3/م2.اليوم.

يقوم الطالب بحل المسألة باستخدام المعادلات المختلفة لحل المسألة.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،،

استاذ المادة

د/ السيد جمعه السيد خاطر