نموذج اجابة مادة  	              الفصل الدراسي الأول

كلية الزراعة	       	        ميكنة مزارع الانتاج الحيوانى (متقدم)	        يناير 2017

قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية         دراسات عليا – هندسة زراعية                الزمن: ساعتان

أجب عن جميع الأسئلة التالية: (الدرجة الكلية: 60 درجة)

السؤال الأول:	(20 درجة)

- اذكر ما تعرفه عن الاعمال الاتوماتيكية التى تتم فى وحدات الاستقبال ثم وضح مع الرسم نظم التخطيط لوحدات الاستقبال مبينا مميزات وعيوب كل نظام. (6 درجات)

الاعمال الاتوماتيكيةك

- نظام نزع وحده الأكواب الأتوماتيكية

- عملية نقل اللبن أوتوماتيكياً

- الدخول والخروج أوتوماتيكياً

أولا : وحدات الاستقبال المتوازي Parlour Layouts:

- وحدات الاستقبال المتوازي جنب لجنب Abreast:

- وحدات الاستقبال المتوازي واحد خلف الآخر Tandem:

- وحدة الاستقبال المتوازي المجمعة Chute:

ثانياً: وحدات الاستقبال الدورانية Rotary Laypouts:

- وحدة الاستقبال الدورانية واحد خلف الآخرTandem:

- وحدة الاستقبال الدورانية التي تأخذ شكل عظم الرنجة Herring bone:

- وحدات الاستقبال الدورانية جنب لجنبAbreast:

ثالثاً: وحدة الاستقبال متعددة الزوايا والأضلاع Polygonl Parlours:

- اذكر ما تعرفه عن العوامل البيئية التى تجرى فى المفرخات. (7 درجات)

التهوية ودورة الهواء Ventilation and Air circulation

لابد من النظر إلى دورة الهواء على أنها جزء من التهوية فى المفرخات ومعظم الهواء يدور فى المفرخ وجزء بسيط منه يتم احلاله عن طريق الهواء المتجدد من فتحات مداخل الهواء.

- تسحب المفرخات الهواء النقى عادة من غرفة المفرخات وهذا الهواء يمد المفرخ بالأكسجين والرطوبة للحفاظ على الرطوبة النسبية الصحيحة.

- الهواء الخارج من المفرخات يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون والحرارة الزائدة المنتجة من البيض.

- إمداد الهواء للمفرخ يجب ألا يقل عن 8.5 م3/ساعة/1000 بيضة.

- الهواء الداخل إلى المفرخات يحتوى على نسبة رطوبة قريبة من الرطوبة النسبية الموجودة داخل المفرخات ودرجة حرارة هذا الهواء يجب أن تكون 24 – 27 ْم.

- المفرخات متعددة المراحل تتطلب كمية ثابتة من الهواء ويجب أن يتم ضبطه على أساس مستوى CO2 داخل المفرخ بحيث لا تزيد عن 0.4%.

التحكم فى درجة الحرارة Temperature control:

- التسخين فى العادة يتم عن طريق الكهرباء وعناصر التسخين مهما كانت أنواعها أو أحجامها يتم تثبيتها أمام المراوح وهناك نوع أخر من التسخين وذلك عن طريق مرور الماء الساخن والذى يتم تسخينه عن طريق غلايات ثم يمر فى أنابيب تدخل إلى المفرخات من خلال دورة تسخين مغلقة.

- أهمية درجة الحرارة فى أنها تحدد معدل التمثيل الغذائى للجنين وكذلك معدل التطور الجنينى.

- فى المفرخ متعدد المراحل فإن درجة الحرارة يجب أن تبقى ثابتة وتحديد أحسن درجة حرارة للحصول على اعلى نسبة فقس وكذلك جودة عالية للكتاكيت المنتجة وتكون مختلفة بين أنواع المفرخات المختلفة (فى الغالب 99.8 ْف + 2 ْف) ودرجات الحرارة الأعلى أو الأقل عن الموصى بها من الشركة المصنعة سوف تؤدى إلى تطور جنينى أسرع أو أبطأ وبالتبعية ينخفض الفقس.

- عدم الاتزان فى أعمار البيض داخل المفرخ يمكن أن تسبب اختلافات فى درجة الحرارة الرئيسية. فوجود فراغات فى المفرخ تسبب عدم الوصول إلى درجة الحرارة الصحيحة وهذا يطيل من فترة التفريخ بينما دخول دفعتين من نفس العمر قد يتسبب عنه مشاكل إنتاج حرارة زائدة فى كلتا الحالتين يؤثر هذا على نسبة الفقس وعلى جودة الكتاكيت.

- فى المفرخ ذو المرحلة الواحدة single-stage فإن درجة الحرارة يمكن أن تعدل حسب نمو الجنين وزيادة إنتاج الحرارة الجنينية وتبدأ درجة الحرارة بمستوى عالى وتنخفض تدريجياً حتى وقت النقل إلى الفقس.

الرطوبة Humidity:

تزداد الرطوبة عن طريق بخر الماء والأنظمة الموجودة فى المفرخات لبخر الماء هو:

- جعل سطح البخر اكبر Evaporation surface larger.

- تحويل الماء إلى رذاذ Atomization.

- عن طريق إنتاج البخار Steam production.

التقليب Turning:

- يجب تقليب البيض أثناء التفريخ وهذا لمنع التصاق الجنين بغشاء القشرة خاصة فى الأسبوع الأول من التفريخ وكذلك يساعد على تطور الأغشية الجنينية.

بزيادة التطور الجنينى وزيادة الإنتاج الحرارى فإن انتظام التقليب سوف يساعد على تدفق الهواء ويساعد فى عملية التبريد.

- خلال دراستك للمقرر قمت بعمل دراسة عن موضوع معين تناول باختصار ما قمت بدراسته. (7 درجات)

- يقوم كل طالب بتناول الموضوع الذى قام بتجميع باختصار مبين الاهداف الرئيسية للموضوع والنقاط الرئيسية له

السؤال الثانى:	(20 درجة)

- اذكر ما تعرفه عن وسائل التدفئة المستخدمة فى مزارع الدواجن مع ذكر مميزات وعيوب كل وسيلة. (6 درجات)

1) مصابيح الحرارة أو الانفراد (Infra red electric heaters):

وعليه يراعى إتباع تعليمات جهة الصنع عند استعمال هذا النوع من المدافئ.

فوائد هذه الطريقة:

- عدم شغلها لأى مساحة من أرضية الحضانة.

- سهولة مراقبة الكتاكيت.

- سهولة الخدمة لوجود جميع معالف ومساقى الكتاكيت فى متناول يد العامل.

عيوبها:

- ارتفاع تكاليف إنشائها وتشغيلها.

- عدم كفاءتها فى التدفئة فى الأجواء شديدة البرودة.

- عدم توفر احتياطى للحرارة فى حالة انقطاع التيار.

- وجود تأثير سيئ على الكتاكيت لاستمرار ضوء هذه المصابيح ليلاً ونهاراً.

2) الدفايات الكهربائية Electric Heaters:

يمكن استعمالها فى الحضانات بنوعيها. وهى على عدة أشكال تختلف فيما بينها باختلاف طريقة تصميمها. إلا أنها جميعاً تشترك فى صفة واحدة وهى مرور تيار كهربائى خلال سطح معدنى مناسب يشع منه الدفء تحته. وتتمتع بعض هذه الدفايات بأجهزة ضبط حرارة (ثرموستات) يمكن عن طريقها التحكم فى درجة الحرارة المطلوبة. وفيما يلى بعض أشكال هذا النوع من الدفايات

مميزات هذه الدفايات:

- لا تحتاج إلى مراقبة مستمرة خصوصاً إذا كانت مزودة بجهاز تحكم للحرارة.

- سهولة تشغيلها.

- عدم تخلف أى نوع من الغازات الضارة وبالتالى لا تؤثر على جو الحضانة.

- ارتفاع كفاءتها وتوازن التدفئة فى جو الحضانة.

عيوبها:

- كثرة تكاليف إنشائها وتشغيلها خصوصاً فى حالة ارتفاع ثمن التيار الكهربائى.

- زيادة الخطورة من استعمالها فى حالات انقطاع التيار الكهربائى مما يدعو إلى الاستعانة بإحدى الوسائل الأخرى للتدفئة احتياطاً لهذه الظروف.

3) دفايات البوتاجاز والكيروسين:

يلزم أن تجرى عمليات الصيانة يومياً على هذا النوع من الدفايات بالكشف على الشريط وتنظيفه وتسوية حوافه وتنظيفه من رواسب الاحتراق حتى يكون اللهب صافى مائل للزرقة. وتجنب اللهب الأصفر لأنه يدل على عدم تمام الاحتراق.

ومن عيوب دفايات الكيروسين

- احتمال نشوب حرائق نتيجة لعدم سلامة الاستعمال. لذا يجب توفير مضخات الحريق أو جرادل الرمل أو خراطيم مياه لمقاومة الحريق إذا نشب.

- تصاعد بعض الأبخرة الضارة. لذا يجب اليقظة التامة عند استعمالها مع مراعاة التهوية الجيدة.

- عدم استطاعة تنظيم درجة الحرارة لغياب منظم الحرارة (الثرموستات) فى هذا النوع من المدافئ.

4) التدفئة بواسطة الهواء الساخن:

فى هذه الطريقة يسخن الهواء بواسطة سخانات خاصة ثم يدفع الهواء الساخن الخارج من السخان فى مواسير معلقة أسفل سقف الحضانة قد يخرج منها مواسير تتجه إلى أسفل مزودة بفتحات على ارتفاع متر من سطح الأرض لدفع الهواء الساخن إلى جو الحضانة.

وفى هذه الطريقة من التسخين يجب تحديد الهواء بصفة مستمرة. وتمتاز هذه الطريقة بانخفاض تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها. إلا انه يعاب عليها سرعة انخفاض درجة حرارة الحضانة عند توقف مصدر التسخين عن العمل.

5) التدفئة بواسطة مواسير المياه الساخنة:

وتشبه فكرتها نفس فكرة مواسير الهواء الساخن مع اختلاف وسط توصيل الحرارة وهو الماء فى حالتنا هذه. وفى هذه الطريقة يسخن الماء بواسطة سخانات خاصة ثم يدفع داخل مواسير الحضانة. وتختلف موضع وتوزيع هذه المواسير فقد تكون:

- ممتدة وسط الحضانة وعلى ارتفاع نصف متر.

- ممتدة موازية للجدران بطول المبنى بأعداد كبيرة وخاصة فى مكان مبيت الكتاكيت.

- مدفونة فى أرضية الحضانة على بعد 5سم لتسمح بتوصيل الحرارة إلى الكتاكيت.

ومن عيوب هذه الطريقة:

- عدم كفاءة هذا النوع من التدفئة خصوصاً فى الأجواء الباردة.

- كثرة تكاليف إنشائها.

- يؤدى الخلل فى تشغيل المواسير المدفونة إلى خسارة كبيرة بدفعة الكتاكيت جميعها.

6) جهاز هيتر للتدفئة:

يستعمل هذا النظام فى المزارع الكبيرة حيث يدفأ جو العنبر كله بجهاز مركزى للتدفئة يعمل بالكيروسين أو السولار.

- تعتبر عملية خلط العليقة قبل تقديمها للحيوانات من الامور الهامة الاساسية، ناقش هذه العبارة موضحا أهداف عملية خلط العليقة. ثم تكلم بالتفصيل عن الخلاط الرأسى موضحا مميزاته وعيوبه. (7 درجات)

تعتبر عملية خلط العليقة قبل تقديمها للحيوانات من الامور الاساسية فى الوقت الحاضر وتجرى اما بتقليبها على ارضية المخزن عن طريق وضعها على شكل كومة ثم تقليبها من جهة لأخرى لمرتين او ثلاث مرات او بوضعها فى معدات خلط متخصصة لذلك لمدة تتراوح بين 5-20 دقيقة.

وهناك ثلاثة اهداف رئيسية لخلط العليقة اولهما المحافظة على نسبة المواد الداخلة بالعليقة بشكل ثابت، والثانى جعل العليقة اكثر استساغا لأن بعض مكونات العليقة غير مقبولة من قبل الحيوانات وان خلط جميع مكونات العليقة يضيع الطعم غير المرغوب لبعضهما، اما الهدف الثالث فيتخلى فى حالة الرغبة باضافة بعض المكونات بمقادير قليلة جدا ضمانا لعدم تناول بعض الحيوانات لمقادير منها اكثر من الجرعة المقررة وتظهر اهمية ذلك فى حالة اضافة بعض الهورمونات فى تغذية الدواجن او اضافة المضادات الحيوية.

وتستخدم فى الخلط معدات مختلفة الا انها تقع ضمن ثلاثة انواع هى: الخلاطات الافقية، والخلاطات الرأسية، والخلاطات السلسلية الناقلة المنحدرة ويغلب استعمال النوعين الاولين على النوع الثالث.

ثم يقوم الطالب بشرح الخلاط الرأسى.

- اذكر المشاكل التى تواجه عملية التخلص من الفضلات، ثم اذكر العوامل المحددة والمؤثرة فى اختيار نظام التخلص من الفضلات، ثم اذكر فقط نظم التخلص من هذه الفضلات مع شرح واحدة منهم بالتفصيل. (7 درجات)

المشاكل التى تواجه عمليات التخلص من الفضلات منها: -

- الرائحة غير المقبولة لفضلات الحيوانات.

- احتمالية تفاعلات كيمائية وميكروبية للروث واليوريا مما قد يسبب تلوث ميكروبى فى المزرعة وخاصة للماء.

- إمكانية نمو وانتشار الطفيليات والفطريات والبكتريا والفيروسات من الروث للبيئة المحيطة.

- إمكانية حدوث تغيرات فى تراكيب التربة أو المحاصيل نتيجة هذه الميكروبات.

- عدم وجود مكان ملائم لتكوين الفضلات لحين استخدامها.

ومن العوامل المحددة والمؤثرة فى اختيار نظام التخلص من الفضلات هى:-

- مدى التحكم فى التلوث البيئى.

- حجم مبنى الحيوان.

- إمكانية الأراضى للاستخدام .

- كفاءة العمالة.

- التكلفة

السؤال الثالث:	(20 درجة)

- اذكر ما تعرفه عن نظم التفريخ مبينا مميزات وعيوب كل نظام. (7 درجات)

تصنف المفرخات على أساس:

- متعدد المراحل بأرفف ثابتة Multi-stage fixed racks.

- متعدد المراحل ذات تروليات متحركة Multi-stage buggy loading.

- مرحلة واحدة بتروليات متحركة Single-stage buggy loading.

أولاً: النظم المتعدد المراحل :

يتم توزيع البيض فى المفرخات ذات الصوانى الثابتة أفقياً ورأسياً لضمان توزيع جيد الحرارة.

المفرخات ذات النظام المتعدد المراحل ذو التروليات له نظام توزيع حرارى اقل لأن دفعات البيض المختلفة تتوزع فى المفرخ أفقياً وليس رأسياً ومع ذلك فإن توزيع الحرارة فى هذه المفرخات يعتبر جيد. وكل دفعة بيض توضع فى تروللى منفصل ويوضع فى المفرخ وتوزيع التروليات فى المفرخ يكون تبعاً لتوصية الشركة المصنعة. ويوضح شكل (6-1) مفرخ ذات تروليات متحركة.

أحد العيوب الرئيسية فى هذا فى النظام هو أنه من الصعب أن يكون المفرخ خالى تماماً وعلى ذلك فإن من الصعب إجراء عمليات النظافة والتطهير وربما يؤدى هذا السبب إلى عدم استخدام النظام المتعدد المراحل فى المستقبل وذلك بسبب القواعد الصحية المتزايدة والصارمة فى هذا الشأن.

ثانياً: نظام المرحلة الواحدة:

وفى هذا النظام يتم وضع البيض فى تروليات ثم توزع التروليات داخل المفرخ دفعة واحدة ثم يترك المفرخ حتى اتمام عملية التفريخ وهى 18 يوم ثم ينقل البيض بعد ذلك إلى المفقس. ومن مميزات هذا النظام انه يتم اخلاء المفرخ تمام من البيض مما يساعد على اجراء عمليات التنظيف والتطهير والصيانة.

- لعملية جرش وطحن الحبوب أهمية كبيرة، ناقش هذه العبارة مع انواع المجارش ثم تكلم عن المجرشة ذات الاسطوانات بالتفصيل مع الرسم. (6 درجات)

تعمل ألات جرش الحبوب على تكسيرها حتى تقدم للحيوان بصورة سهلة يسهل عليه مضغها وعملية الجرش ما هي إلا تكسير الحجم الكبير من الحبوب الى أحجام صغيرة أما الطحن يقصد به التنعيم ويوجد ثلاثة أنواع من هذه الآلات هي:-

- المجرشة ذات الاقراص.

- المجرشة ذات الاسطوانات.

- المجرشة ذات المطارق.

تستخدم المطحنة ذات المطارق في جرش وطحن الحبوب ويمكنها تكسير ألوح الكسبة وتتكون هذه المطحنة من خزان للمواد المطلوب طحنها أو جرشها تنزل منه الى غلاف قوي يدور بداخله عمود مزود بعدد من المطارق كما فى الشكل التالى المصنوعة من الصلب المعالج بالحرارة لزيادة صلابتها ويجب أن تكون هذه المطارق متزنة مع بعضها لتتساوى جميع القوى الطارده المركزية الناتجة عنها في جميع الاتجاهات فلا تسبب أي إجهاد ميكانيكي على عمود الآله قد يحدث عنه تلف بهذا العمود وكراسيه مما يطيل من عمر الآلة هذه المطارق تعمل على تجزئة الاعلاف وتفتيتها بقوة نتيجة ضربات المطارق وتندفع المواد المفتته خلال ثقوب الغربال (جزء من الغلاف يتكون من لوح مسنن ذات بروزات ليساعد على طحنم وتقتيت مواد العلف والجزء الاخير من الغلاف مثقب على شكل غربال ليسمح بخروج المواد المفتته من غرفة الطحن الى خارج الآلة ) الى غرفة المروحة والتي تدفعها الى جهاز التوجيه ومنه الى سيكلون وفائدة الغربال هو أن يسمح فقط للاجراء الصغيرة بالمرور خلاله اما الاجزاء الكبيرة فتبقى في غرفة الطحن الى ان يتم تفتيتها بالدرجة المطلوبة.

- اذكر ما تعرفه عن انواع المساقى المستخدمة فى مزارع الدواجن، ثم تكلم عن انواع البياضات المستخدمة فى هذه المزارع. (6 درجات)

المساقى:

1) المساقى المستديرة (المقلوبة):

وتتكون من جزئين الأول على شكل برطمان من الزجاج أو قمع من الصاج به عدد من الثقوب عند فوهته تختلف عددها وأحجامها. يملأ القمع بالماء ويوضع مقلوباً فوق إناء على شكل طبق (Pan) يختلف قطره باختلاف سعة المسقى. ومن هذه ما يوضع على الأرض مباشرة ومنها ما يكون معلقاً على احد جوانب المسكن أو فى وسطه كما يوجد منها أنواع تملأ يدوياً وأخرى تملأ أوتوماتيكياً عن طريق تزويدها بصمام يوضع بين مصدر الماء (عادة ما تكون أنابيب من الكاوتشوك متصلة بماسورة مياه) وبين المسقى بحيث يفتح الصمام ليملأ خزان المسقى عندما ينخفض مستوى الماء فيه وتغلق عندما يمتلئ الخزان. ويصلح هذا النوع من المساقى لكل من الكتاكيت والبدارى والدجاج البالغ إلا أن سعتها وطريقة تصميمها فى كل حالة تكون متناسبة مع حجم الطائر واحتياجاته المائية.

2) المساقى المستطيلة:

وهى عبارة عن حوض طويل يصنع من الصاج المجلفن أو المطلى بالاناميل. ويختلف سعته باختلاف طوله الذى يتراوح ما بين 30 : 70 بوصة. كما قد يصل عمقه إلى 5 بوصات. وعادة ما يركب على السطح العلوى لتلك المساقى حواجز من السلك تسمح المسافة بينها لشرب طائر واحد لمنع تزاحم الطيور عند الشرب. ومن هذه المساقى ما يملأ يدوياً ومنها ما يملأ أوتوماتيكياً. كما يوجد منها أنواع توضع على الأرض بدون أرجل لو بأرجل وآخرى يمكن تثبيتها على احد جوانب العنبر أو تعلق وسطه.

ويجب عند اختيار المساقى مراعاة ما يأتى:

- أن يناسب تصميمها عمر الطيور المراد تربيتها.

- أن تكون سهلة التنظيف والتطهير.

أن تقلل كمية الفقد من الماء لمنع زيادة رطوبة الفرشة. أن تكفى احتياجات الطيور من حيث السعة.

البيـــــاضات:

وهى أماكن خاصة لوضع البيض. وتوفر البياضات الأمان للدجاجة أثناء وضعها للبيضة كما تساعد على حماية البيض الموضوع من الاتساخ أو الكسر أو النقر. وبذلك تساعد على تقليل نسبة البيض الفاقد. وتختلف البياضات باختلاف جهة الصنع والغرض من استعمالها. ويمكن تقسيم أنواعها إلى ثلاثة أنواع هى:

1) بياضات فردية Single nest:

2) بياضات صادة (Trap nest):

3) البياضات الجماعية (Communal tunnel nest):

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،،

استاذ المادة

د السيد جمعه السيد خاطر